ICS 71.100.30

A 31

DB51

四川省地方标准

DB 51/T 2237—2016

爆竹机械配装封一体化安全作业规程

2016 - 08 - 18发布

2017 - 04 - 01实施

四川省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　基本规定	1

4.1　作业人员	1

4.2　工房建设	2

4.3　机械设备	2

4.4　电气设施	2

4.5　禁用工艺	2

4.6　生产环境	2

4.7　消防、防雷、防静电、安全监控	2

5　操　作	3

5.1　基本要求	3

5.2　开机前准备	3

5.3　预混	3

5.4　加料	3

5.5　送饼	3

5.6　封口、收饼、转运	4

5.7　清理	4

6　维护保养	4

7　劳动防护用品	4

8　危险性废弃物处理	4

前  言

本标准是按照GB/T 1.1—2009的要求进行编写。

本标准由四川省安全生产监督管理局提出。

本标准为推荐性标准。

本标准主要起草单位：四川省烟花爆竹安全监督质量检测站、西充县环宇烟花爆竹科研有限责任公司、四川省广汉金雁花炮有限责任公司、西充县双凤鞭炮厂、射洪县文化花炮厂、广安市万发花炮制造有限公司、遂宁市盛发烟花爆竹厂、江西元丰机械科技有限公司。

本标准主要起草人：李德钊、庞承锐、刘宜高、何建国、文　聪、罗庆辉、黄同敏、黄周贲、刘树端、李  勇、彭和平、瞿亚骏。

爆竹机械配装封一体化安全作业规程

- 范围

本标准规定了爆竹生产企业机械配装封一体化作业过程中的安全技术要求。

本标准适用于爆竹机械配装封一体化生产工艺。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB10631　烟花爆竹 安全与质量

GB50161－2009　烟花爆竹工程设计安全规范

GB11652－2012　烟花爆竹作业安全技术规程

GB50016－2014　建筑防火设计规范

GB50057－2010　建筑物防雷设计规范

GB5083－1999　 生产设备安全卫生设计总则

AQ4101－2008　烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件

AQ4111－2008　烟花爆竹作业场所机械电器安全规范

AQ4114－2011　烟花爆竹安全生产标志

AQ4115－2011　烟花爆竹防止静电通用导则

- 术语

下列术语和定义适用于标准。

配装封一体机　sealing integrated machine

采用自动化间控技术，连续完成爆竹药物混合、装药、封口固引三个工序于一体化的成套机械设备。

预混　premixing

指爆竹原材料中高氯酸钾与珍珠岩粉的预先混合。

封口　sealing

以氧化镁、氯化镁、河沙等为主要原材料，通过一定比例混合后，装填在爆竹的引火口处，起到封堵药剂与凝固引线的作用。

- 基本规定

  - 作业人员

    - 作业人员应持有《中华人民共和国特种作业操作证》，且操作证类别为“烟花爆竹产品涉药作业”。

    - 作业人员应经岗前培训合格后，方可上岗操作。

    - 整栋生产工房定员5人，包括送饼工、投料工、封口工、收饼工、搬运工，不包括预混工序的作业人员。应确定1名车间主管，负责爆竹配装封现场管理。

  - 工房建设

    - 配装封工房的内外部安全距离应符合GB50161－2009的规定，由具有相应资质的单位设计。

    - 配装封工房的建筑构造、地面、墙体、屋顶及防护屏障应符合GB50161－2009的规定。

    - 配装封工房的装药间应按抗爆间室和抗爆屏院设计。

  - 机械设备

    - 用于爆竹配装封一体化的机械设备应通过省级以上科技部门科技成果技术鉴定。设备自身的安全技术要求应符合AQ4111－2011的规定。

    - 设备应具有GB5083－1999规定的自动停机联锁装置：

- 从间隙停机：一体机连续工作1h，停机散热不少于10min；

- 超量停机：混药筒内药量超过500g时，系统应自动停机；

- 空位停机：装药工位上无空筒引饼时，系统应自动停机；

- 侵入停机：整机工作时，如有人侵入装药间内，系统应自动停机。

    - 设备的安装、调试、维修应由设备制造商专业技术人员负责，并遵守GB11652－2012的规定。设备的日常维护保养人员应经设备制造商专业培训合格。

  - 电气设施

    - 电气设备、开关、照明设施的防爆级别应符合GB50161－2009的规定。

    - 配装封工房的装药间不应安装电气设备。电源控制器及电动机应安装在有药工房墙外。空压机应设置在配装封工房外，并远离抗爆间核心区和粉尘较大区域。

    - 电气线路严禁采用绝缘电线明敷或穿塑料管敷设。作业场所不应设置电源电器接插装置和使用无线通讯设备。

  - 禁用工艺

    - 禁止在工房内进行手工混药、装药。

    - 禁止爆竹空筒装药。

  - 生产环境

    - 作业现场应设置明显的安全警示标志。

    - 作业现场应干净整洁、物件堆码有序、疏散通道顺畅。

    - 出现下列情况时应停止生产：

- 天气恶劣，如雷电、暴风雨、浓雾天气。

- 工房内室温超过32℃或低于0℃时。

- 发现药物温度异常升高或产生异味。

- 电源线路发生漏电、短路和机器运转不正常。

  - 消防、防雷、防静电、安全监控

    - 配装封工房的消防设施应符合GB50161－2009规定。

    - 配装封工房的防雷设施应符合GB50057－2010规定。

    - 配装封工房的防静电设施应符合AQ4115－2011规定。

    - 配装封工房的安全监控应符合AQ4101－2008规定。

- 操 作

  - 基本要求

    - 应建立健全配装封一体机安全生产管理制度和操作岗位的安全操作规程，并有效实施。

    - 在配装封工房醒目位置悬挂建筑物安全标志和警告、禁止、指令、指示等区域性安全标志。

    - 遵守本标准定员、定量的规定，不应超定员、定机、定量生产和储存。不应擅自改变生产作业流程、工房用途和危险等级。

    - 生产、装卸、搬运过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、摩擦、抛摔、翻滚、挤压、用力过猛等行为。

    - 身体不适或情绪不佳时，以及饮酒后严禁上班。

  - 开机前准备

    - 各开关点动空转5min，检查各运转部件润滑油系统是否正常。

    - 启动整机空转10min，检查自动操作系统、电器控制系统是否正常。

    - 检查感应系统是否正常，电脑监控屏图像是否清晰稳定。

    - 检查混装药间地面是否保持有5cm～10cm深的循环水。

  - 预混

    - 预混岗位定员1人。

    - 定量：高氯酸钾不超过50kg、珍珠岩粉不超过30kg。

    - 检查原材料是否受潮，是否有杂质。

    - 按正确比例将高氯酸钾与珍珠岩粉投入混料机内进行充分混合。

  - 加料

    - 加料岗位定员1人。

    - 定量：预混料不超过50kg、铝粉不超过30kg、硫磺不超过50kg。

    - 在各料斗内及时、准确地添加物料，各料斗中的物料不超过3kg。严禁添加受潮、含有杂质的物料。

    - 加料人员不允许在料斗边逗留，预防混装药间起火后通过传输带回火到加料工位。

    - 当班未用完的原材料不得堆放在配装封工房内，料斗内和传送带上不得留有余药过夜。

  - 送饼

    - 送饼岗位定员1人。

    - 空引饼应在开机前由专人运送到指定工位，空引饼滞留数折合药量不超过4kg。严禁空引饼占用、堵塞安全疏散通道。

    - 操作时，送饼工应及时将空引饼放在输送带上，保持饼与饼之间间距适当，不得将引线带出饼外，不得将无引的、变形的和已经垮塌的空饼送上传输带。

    - 送饼时发现异常情况，必须立即断电停机，并及时向车间主管汇报，不得擅自处理。确需进入装药抗爆间查看时，必须经车间主管许可后方可进入。

  - 封口、收饼、转运

    - 封口、收饼、转运岗位定员3人。

    - 现场存放爆竹药饼数，折合药量不超过5kg。

    - 封口工应及时向封口机料斗中添加封口粉，并及时检查药饼是否含有烟火药、引火线。当发现有无药空饼、无引药饼等异常情况时，应立即启动急停开关，及时向车间主管报告处理。

    - 收饼工从振动板上应及时收取封口饼，封口饼应整齐放入周转容器内且不应超过容器口。

    - 封口粉与待转运的封口饼应放置在指定位置，严禁占用、堵塞安全疏散通道。

  - 清理

    - 工作结束后，继续让机械空转，通过视频观察酌情停机，保证输送带上、托辊表面和混药筒中不留有余药。

    - 进入装药抗爆间清理前，必须事先断电停机，并消除身体静电，在机器开关位置悬挂“检修清理、禁止开机”的警示牌。

    - 开启空压机，保持适度气压，用风枪吹扫机身药尘。操作时防止风枪与机架、墙壁、设备发生摩擦碰撞。风枪的金属喷嘴宜用柔性材料包裹。

    - 混装药间地面、墙面应用水冲洗干净。

    - 加料间、送饼间、封口收饼间宜用棉质拖布清扫。及时清除散落的空筒、引线节、封口粉，保持作业场所内干净整洁。

- 维护保养

  - 每天停机半小时后应及时清扫机械上的药尘，并检查设备各部件静电接地装置的可靠性。

  - 每周一次给机械运动部件添加润滑油。每周一次擦拭监控装置的摄像头镜面，确保传输图像清晰。

  - 每月应由专业人员对整机保养维护一次。

  - 设备使用一年后应进行一次大修，重点检查与药物直接接触的部件。

  - 设备维护保养时的安全技术规程按GB11652－2012第8条的规定执行。

- 劳动防护用品

按GB11652－2012标准中第11条的规定执行。

- 危险性废弃物处理

按GB11652－2012标准中第13条的规定执行。